ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 10 KÌ I

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Đánh giá công nghệ nhằm mục đích chính là:
A. Tăng chi phí sản xuất
B. Tìm ra công nghệ mới nhất
C. Lựa chọn công nghệ phù hợp, hiệu quả
D. Loại bỏ toàn bộ công nghệ cũ

Câu 2. Yếu tố không thuộc tiêu chí đánh giá công nghệ là:
A. Kinh tế
B. Môi trường
C. Xã hội
D. Sở thích cá nhân người dùng

Câu 3. Theo TCVN 7286:2003, đâu là Tỉ lệ phóng to?

A. 2 : 1            B. 1: 1               C. 1 : 2            D. 100 : 1000

Câu 4. Theo TCVN 8-24:2002. Ứng dụng của nét liền đậm là:

A. Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất                  B. Vẽ đường giới hạn hình

C. Vẽ đường tâm, trục đối xứng                  D. Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy Câu 5.  Theo TCVN 8-24:2002. Ứng dụng của nét đứt mảnh là:

A. Vẽ đường bao khuất, cạnh khuất                  B. Vẽ đường giới hạn hình

C. Vẽ đường tâm, trục đối xứng                 D. Vẽ đường bao thấy, cạnh thấy

Câu 6. Theo TCVN 8-24:2002. Đường kích thước được vẽ bằng nét:

A. Nét liền đậm                    B. Nét liền mảnh

C. Nét đứt mảnh                                            D. Nét lượn sóng

Câu 7. Hình chiếu vuông góc của một vật thể đơn giản bao gồm có …hìnhchiếu.

A. 1            B. 2                  C. 3                       D. 4

Câu 8. Tên gọi của ba hình chiếu vuông góc một vật thể là:

A. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu xiên góc

B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh

C. Hình chiếu đứng, hình chiếu xiên góc, hình chiếu cạnh

D. Hình chiếu bằng, hình chiếu xiên góc, hình chiếu cạnh

Câu 9. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất hình chiếu bằng có hướng chiếu

A. nhìn từ trước vào   B. nhìn từ trên xuống       C. nhìn từ trái sang

D. nhìn từ phải sang

Câu 10. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất hình chiếu đứng có hướng chiếu

A. nhìn từ trước vào   B. nhìn từ trên xuống        C. nhìn từ trái sang

D. nhìn từ phải sang

Câu 11. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất hình chiếu cạnh có hướng chiếu

A. nhìn từ trước vào    B. nhìn từ trên xuống.      C. nhìn từ trái sang

D. nhìn từ phải sang

Câu 12. Với phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể đặt trong góc tạo bởi mấy mặt phẳng?

A. 1              B. 2                              C. 3                                 D. 4

Câu 13. Để xây dựng hình chiếu vuông góc thì sử dụng phép chiếu nào?

A. Phép chiếu xuyên tâm.

B. Phép chiếu vuông góc.

C. Phép chiếu song song.

D. Phép chiếu thẳng góc.

Câu 14. Bước 2 của quy trình vẽ hình chiếu vuông góc là:

A. Phân tích vật thể và chọn hướng chiếu

B. Vẽ ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật bao ngoài vật thể bằng nét liền mảnh

C. Vẽ các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh

D. Hoàn thiện các nét vẽ theo đúng tiêu chuẩn, ghi kích thước.

Câu 15. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào so với hình chiếu đứng?

A. Đặt phía trên                B. Đặt phía dưới            C. Đặt bên phải

D. Đặt bên trái

Câu 16. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh có vị trí như thế nào so với hình chiếu đứng?

A. Đặt phía trên                B. Đặt phía dưới

C. Đặt bên phải                     D. Đặt bên trái

Câu 17. Mặt cắt là A. hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt. B. hình biểu diễn các đường gạch gạch và đường bao bên ngoài vật thể. C. hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt. D. hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt. Câu 18. Hình biểu diễn bao gồm mặt cắt và hình chiếu phần còn lại của vật thể phía sau mặt phẳng cắt là : A. hình chiếu vuông góc. B. hình chiếu trục đo. C. hình cắt. D. hình chiếu phối cảnh. Câu 19. Hình cắt toàn bộ dùng để biểu diễn: A. Vật thể đối xứng. B. Cấu tạo bên trong của vật thể. C. Hình dạng bên ngoài của vật thể. D. Tiết diện vuông góc của vật thể. Câu 20. Hình cắt bán phần áp dụng cho vật thể có đặc điểm nào? A. Vật thể đối xứng. B. Hình dạng bên trong của vật thể. C. Hình dạng bên ngoài của vật thể. D. Tiết diện vuông góc của vật thể. Câu 21. Hình chiếu trục đo thể hiện kích thước mấy chiều của vật thể? A. Một chiều B. Hai chiều. C. Ba chiều. D. Bốn chiều. Câu 22. Để xây dựng hình chiếu trục đo thì sử dụng phép chiếu nào? A. Phép chiếu xuyên tâm. B. Phép chiếu vuông góc. C. Phép chiếu song song. D. Phép chiếu thẳng góc.

Câu 23. Trong hình vẽ dưới đây, mặt cắt và hình cắt của vật thể lần lượt là : A. hình 1, hình 2. B. hình 2, hình 3. C. hình 3, hình 2. D. hình 3, hình 4. # Câu 24. Mặt cắt chập được vẽ ở đâu so với hình chiếu tương ứng: A. Bên trái hình chiếu. B. Ngay trên hình chiếu. C. Bên phải hình chiếu. D. Bên ngoài hình chiếu. # Câu 25. Mặt cắt rời được vẽ ở đâu so với hình chiếu tương ứng: A. Bên trái hình chiếu. B. Ngay lên hình chiếu. C. Bên phải hình chiếu. D. Bên ngoài hình chiếu. Câu 26. Mặt cắt nào được vẽ ngoài hình chiếu? A. Mặt cắt rời. B. Mặt cắt một nửa. C. Mặt cắt toàn bộ. D. Mặt cắt chập.

Câu 27. Nghề nào sau đây không thuộc ngành điện, điện tử và viễn thông?

A. Kĩ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

B. Tiện kim loại

C. Lắp ráp mạch điện tử

D. Vận hành nhà máy điện gió

Câu 28. Cách ghi kích thước nào sau đây là đúng với tiêu chuẩn ?

A                         B                      C                      D

Câu 29. Cách ghi kích thước góc nào là đúng với tiêu chuẩn:

A.                       B.                          C.                      D.

Câu 30. Một bàn học có kích thước chiều dài 1m. Khi biếu diễn chiếc bàn trên bản vẽ kĩ thuật, kích thước chiều dài của bàn học đó là 50mm. người vẽ đã dùng tỷ lệ nào sau đây đê vẽ?

| - 1:20 | - 20:1 | C.1:200 | D.200:1 |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 31. Cho vật thể và các hình chiếu (hướng chiếu như hình). Hình chiếu đứng,bằng,cạnh sắp xếp theo thứ tự sau:

Hình 1                    Hình 2                 Hình 3               Hình 4

A.  Hình 1,2,3              B. Hình 1,3,2                C. Hình 3,1,2                  D. Hình 4,1,2

Câu 32. Cho vật thể và các hình chiếu (hướng chiếu như hình). Hình  chiếu bằng,cạnh, đứng sắp xếp theo thứ tự sau:

Hình 1                   Hình 2                        Hình 3               Hình 4

A.  Hình 1,2,3           B. Hình 1,3,2                 C. Hình 3,4,1                D. Hình 4,1,3

Câu 33. Cho vật thể như hình vẽ.  Vật thể có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là:

A. 78, 36, 24         B. 78, 36, 66        C. 42, 36, 66         D. 42, 36, 24

Câu 34. Hình ảnh nào sau đây là hình cắt toàn bộ? A.B. C. D. Câu 35. Hình ảnh nào sau đây là hình cắt bán phần? A.B. C. D.

Câu 36. Hệ số biến dạng của hình chiếu trục đo lần lượt theo 3 trục đo O’X’, O’Y’, O’Z’ lần lượt là: A. p, q, r B. r, q, p. C. q, r, p. D. p, r, q. Câu 37. Cho hình biểu diễn của vật thể như bên, hãy cho biết đây là loại hình biểu diễn nào? A. Hình chiếu vuông góc. B. Hình chiếu trục đo. C. Hình chiếu phối cảnh. D. Hình cắt, mặt cắt. Câu 38. Gọi tên các góc trục đo được tạo ra trong hình sau A. xOy; xOz; zOy. B. x'O'y'; xOz; z'O'y'. C. x'O'y'; x'O'z'; z'O'y'. D. x'O'y'; x'O'z'; zOy. Câu 39. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có hệ số biến dạng là : A. p = q = r = 1. B. p = q = r = 0,5. C. p = q = 1; r = 0,5. D. p = r = 1; q = 0,5. Câu 40. Cho đường tròn có đường kính d = 5 cm thì trong hình chiếu trục đo vuông góc đều, elip đó có độ dài của trục dài và trục ngắn là: A. 61 cm và 35,5 cm. B. 12,2 cm và 7,1 cm. C. 6,1 cm và 3,55 cm. D. 122 cm và 71 cm.

Câu 41: Khoa học, kĩ thuật và công nghệ có mối liên hệ với nhau, cụ thể

A. khoa học là cơ sở của kĩ thuật, kĩ thuật tạo ra công nghệ mới, công nghệ thúc đẩy khoa học.

B. khoa học tạo ra kĩ thuật, khoa học là cơ sở của kĩ thuật, kĩ thuật tạo ra công nghệ mới.

C. khoa học thúc đẩy công nghệ, khoa học là cơ sở của kĩ thuật, công nghệ thúc đẩy Khoa học.

D. khoa học tạo ra công nghệ mới, khoa học là cơ sở của kĩ thuật, công nghệ thúc đẩy Khoa học.

Câu 42: Cấu trúc của hệ thống kỹ thuật bao gồm:

A. Đầu vào, bộ phận xử lý, đầu ra.			B. Đầu vào, đầu ra, môi trường.

C. Bộ phận xử lý, đầu ra, tài nguyên.		D. Đầu vào, bộ phận xử lý, quản lý

Câu 43. Công nghệ luyện kim nào liên quan đến việc điều chế kim loại từ quặng sắt?

A. Công nghệ luyện kim màu.		B. Công nghệ luyện kim đen.

C. Công nghệ gia công cắt gọt.		D. Công nghệ đúc

Câu 44. Công nghệ nano là

A. công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano.

B. công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình thiết kế đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết, sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC.

C. công nghệ phân tách mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau.

D. công nghệ sản xuát năng lượng trên cơ sở chuyển hóa từ các nguồn năng lượng liên tục

Câu 45. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai được đánh dấu bởi sự phát triển của loại năng lượng nào?

A. Năng lượng gió

B. Năng lượng mặt trời

C. Năng lượng điện

D. Năng lượng hơi nước

Câu 46. Trong đánh giá công nghệ, yếu tố nào thường được xem xét để đảm bảo tính bền vững của công nghệ mới?

A. Khả năng giảm thiểu tác động môi trường

B. Chi phí sản xuất

C. Thời gian bảo trì

D. Tính thẩm mỹ của công nghệ

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI

Câu 1. Cho hình vẽ biểu diễn vật thể như sau

Hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai

a. Hình vẽ thể hiện: hình chiếu vuông góc, hình cắt và hình chiếu trục đo.

b. Hình cắt thể hiện thuộc loại hình cắt toàn bộ.

c. Hình cắt thể hiện thuộc loại hình cắt một nửa.

d. Hình vẽ thể hiện: hình chiếu vuông góc, hình cắt và hình chiếu phối cảnh

Câu 2. Cho hình vẽ

Một học sinh đã quan sát và đưa ra các nhận định sau:

a. Hình vẽ thể hiện hình cắt và mặt cắt của vật thể.

b. Hình a là hình cắt.

c. Hình b là mặt cắt.

d. Hình trên biểu diễn vật thể Giá chữ L.

Câu 3. Sau khi học xong chương II. Vẽ kĩ thuật, một nhóm học sinh xem lại hình vẽ đầu chương và đưa ra một số phát biểu. Hãy xác định những phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai

a. Hình vẽ này là một bản vẽ kĩ thuật đầy đủ.

b. Trong hình có: hình chiếu vuông góc,  hình cắt,  hình chiếu trục đo.

c. Hình cắt được thể hiện thuộc loại hình cắt một nửa.

d. Hình chiếu trục đo áp dụng phương pháp biểu diễn hình chiếu trục đo vuông góc đều.

Câu 4:Một hợp tác xã nông nghiệp muốn đầu tư hệ thống tưới tự động. Sau khi khảo sát, họ nhận thấy hệ thống giúp tiết kiệm 50% nước tưới và giảm nhân công, nhưng chi phí đầu tư ban đầu cao.

Khẳng định nào dưới đây phù hợp nhất với việc đánh giá công nghệ?
A. Công nghệ không phù hợp vì chi phí đầu tư cao.
B. Công nghệ đáp ứng tốt tiêu chí kỹ thuật và kinh tế dài hạn.
C. Công nghệ đáp ứng tốt tiêu chí xã hội nhưng không phù hợp kỹ thuật.
D. Công nghệ chỉ được đánh giá dựa trên chi phí đầu tư ban đầu.

Câu 5. Bạn A đang tìm mua đèn để bàn sử dụng cho việc học tập. Bạn ấy đang phân vân giữa 2 loại đèn sau:

| Thông số đèn sợi đốt | Thông số đèn LED |
| --- | --- |
| Điện áp : 220V – 50Hz | Điện áp : 220V – 50Hz |
| Quang thông: 200lm | Quang thông: 200lm |
| Công suất: 40W | Công suất: 9W |
| Thời gian sử dụng: 2000 h | Thời gian sử dụng: 50.000 h |

Trước khi lựa chọn bạn A đã đưa ra một số nhận định:

a. Cần phải đánh giá 2 đèn theo các tiêu chí: cấu tạo, tính năng, độ bền, thẩm mĩ, giá thành và tác động đến môi trường.

b. Đèn sợi đốt có công suất lớn hơn nên đèn sẽ sáng rõ hơn, tuy nhiên thời gian sử dụng 2000 h là quá ngắn.

c. Đèn LED tiết kiệm điện năng hơn, vì có hiệu suất phát quang lớn hơn đèn sợi đốt.

d. Đèn sợi đốt tỏa nhiệt nhanh, tuổi thọ thấp và gây tác động tới môi trường.

Câu 6. Một vật thể dạng hình trụ đứng có đáy tròn. Học sinh vẽ hình chiếu đứng dạng hình chữ nhật, hình chiếu bằng dạng hình tròn.

Kết luận đúng nhất:
A. Hai hình chiếu đều sai.
B. Hai hình chiếu đúng theo tính chất của vật thể.
C. Hình chiếu đứng phải là hình tròn.
D. Hình chiếu bằng phải là hình chữ nhật.

Câu 7. Một bản vẽ có ba hình chiếu: đứng – bằng – cạnh giúp người xem hiểu rõ cấu tạo bên ngoài của vật thể. Tuy nhiên, người xem không thấy được chi tiết bên trong.

Khẳng định đúng nhất:
A. Hình chiếu vuông góc không thể hiện cấu tạo bên trong vật thể.
B. Hình chiếu vuông góc sai vì thiếu màu sắc.
C. Hình chiếu vuông góc luôn thể hiện chi tiết bên trong.
D. Cần thêm hình chiếu nữa mới xem được bên trong.

Câu 8. Trong bản vẽ, phần được gạch mặt cắt luôn là phần vật thể bị cắt qua mặt phẳng cắt. Học sinh B gạch mặt cắt bằng các nét không đều và không song song.

Nhận xét đúng nhất:
A. Việc gạch như vậy thể hiện sáng tạo cá nhân.
B. Gạch mặt cắt không cần theo tiêu chuẩn.
C. Học sinh B đã thực hiện sai quy tắc gạch mặt cắt.
D. Gạch mặt cắt không ảnh hưởng đến bản vẽ.

Câu 9. Một học sinh vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều. Ba trục OX, OY, OZ tạo thành góc xấp xỉ 120° với nhau.

Kết luận nào đúng?
A. Cách vẽ trục sai vì góc giữa các trục phải bằng 90°.
B. Cách vẽ trục đúng theo đặc trưng của hình chiếu trục đo vuông góc đều.
C. Chỉ cần hai trục là đủ.
D. Góc giữa các trục không cần tuân theo quy định

Câu 10. Một nhóm học sinh cho rằng hình chiếu trục đo dễ hình dung vật thể hơn so với hình chiếu vuông góc vì thể hiện đủ 3 chiều trong cùng một hình.

Khẳng định nào đúng nhất?
A. Nhận xét sai hoàn toàn.
B. Nhận xét đúng vì hình chiếu trục đo mang tính trực quan 3D.
C. Nhận xét sai vì hình chiếu trục đo không dùng trong kỹ thuật.
D. Nhận xét đúng vì hình chiếu trục đo thể hiện màu sắc tốt hơn.

III. TỰ LUẬN

- Nêu 4 tiêu chí đánh giá công nghệ và cho ví dụ.

- Trình bày tiêu chuẩn bản vẽ.

- Vẽ 3 hình chiếu của khối hộp chữ nhật.

- Mô tả vật thể dựa vào 3 hình chiếu.

- Phân biệt mặt cắt – hình cắt.

- Phân tích mặt cắt phức tạp của vật thể.

- Nêu đặc trưng hình chiếu trục đo đều.

- Vẽ hình chiếu trục đo lăng trụ tam giác.